ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

ОСНОВЫ TCP-IP.СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СЕТИ

- Цель работы: Ознакомление с основными приемами работы с сетями TCP-IP, настройки интерфейсов, маршрутизации TCP_IP пакетов. Получить навыки настройки фильтров пакетов. Познакомиться с системами электронной подписи и шифрования с открытым ключом.

- Краткие теоретические сведения.

Лабораторная работа выполняется в среде Linux и на оборудовании D-LINK.

Базовые понятия:

- Сервер

- IP-адрес

- Маска адреса

- Маршрутизатор

- Шлюз

- Порт

- Сокет

- Демон

# Сервер: узловой компьютер в сети, предоставляющий какие-то ресурсы в совместное использование

# Многоуровневая структура протоколов:

# Протоколы семейства TCP/IP можно представить в виде модели, состоящей из четырех уровней: прикладного, основного, межсетевого и сетевого.

Уровень сетевого интерфейса:

Данный уровень лежит в основании всей модели протоколов семейства TCP/IP. Уровень сетевого интерфейса отвечает за отправку в сеть и прием из сети кадров, которые содержат информацию. Кадры передаются по сети как одно целое. Кадр (frame) — это единица данных, которыми обмениваются компьютеры в сети Ethernet.

Межсетевой уровень

Протоколы Интернет инкапсулируют блоки данных в пакеты (дейтаграммы) и обеспечивают необходимую маршрутизацию. К основным Интернет-протоколам относятся:

IP (Internet Protocol)....предназначен для отправки и маршрутизации пакетов.

ARP (Address Resolution Protocol) ... используется для получения МАС-адресов

(аппаратных адресов) сетевых адаптеров.

ICMP (Internet Control Message Protocol) ... предназначен для отправки извеще-

ний и сообщений об ошибках при передаче пакетов.

IGMP (Internet Group Management Protocol)... используется узлами для сообще-

ния маршрутизаторам, которые поддерживают группо-

вую передачу, о своем участии в группах.

RIP (Route Internet Protocol) и OSPF (Open Shortest Path First) ... протоколы

маршрутизации.

На этом уровне реализуется передача пакетов без установки соединения —

дейтаграммным способом. Межсетевой уровень обеспечивает перемещение

пакетов по сети с использованием наиболее рационального маршрута (прото-

кол OSPF). Основная функция межсетевого уровня — передача пакетов через

составную сеть, поэтому этот уровень также называется уровнем Интернет.

Транспортный (основной) уровень

Данный уровень обеспечивает сеансы связи между компьютерами. Су-

ществует два транспортных протокола: TCP (Transmission Control Protocol) и

UDP (User Datagram Protocol). Протокол TCP ориентирован на установле-

ние соединения, то есть перед передачей данных компьютеры «договарива-

ются» между собой. Обычно по этому протоколу передаются большие объе-

мы данных или данные, для которых требуется подтверждение их приема.

Этот протокол используется большинством сетевых приложений, так как

обеспечивает достаточную надежность при передаче данных.

Протокол UDP не ориентирован на соединение и не гарантирует доставку

пакетов (дейтаграмм). Однако протокол UDP является более быстродействую-

щим по сравнению с TCP. Обычно по этому протоколу передаются небольшие

объемы данных. Ответственность за доставку данных несет сетевая программа.

Уровень приложений

Данный уровень является вершиной модели TCP/IP. На этом уровне

работают практически все распространенные утилиты и службы: DNS, Telnet,

WWW, Gopher, WAIS, SNMP, FTP, TFTP, SMTP, POP, IMAP.

IP-Адрес

За активацию интерфейса в Unix системах отвечает команда ifconfig. Формат команды можно найти в приложении. Команда ifconfig активирует сетевой интерфейс с указаным адресом и маской. Каждый узел в сети TCP имеет свой уникальный адрес- 32 битное число, которое обычно записывается при помощи 4 октетов через точку, например, 192.168.6.1. Маска- 32 битное число, позволяющее выделять фрагмент из адресного пространства сети.

Выделяют несколько классов сетей:

А: 0	0.0.0.0 - 127.255.255.255

7 бит- ИД сети

24 бит – ИД узла

0

В: 10		128.0.0.0 - 191.255.255.255

14 бит- ИД сети

16 бит – ИД узла

10

21 бит- ИД сети

8 бит – ИД узла

110

C: 110		192.0.0.0 - 223.255.255.255

28 бит – ИД узла

1110

D: 1110	224.0.0.0 – 239.255.255.255

Маска подсети позволяет выделять из указанной сети определенный фрагмент, например

IP 192.168.6.1

Маска 255.255.255.0 -> 11111111 11111111 11111111 00000000

Позволяет получить доступ к 254 компьютерам, адреса которых начинаются с 192.168.6.1 до 192.168.6.254.

IP 192.168.6.1

Маска 255.255.255.252 -> 11111111 11111111 11111111 11111100 выделяет четыре адреса:

192.168.6.0

192.168.6.1

192.168.6.2

192.168.6.3

из них  реально для назначения сетевым интерфейсам может быть использовано лишь два:

192.168.6.1

192.168.6.2

Если весь IP-адрес состоит из нулей (0.0.0.0), то

значит, что он обозначает адрес того узла, который сгенерировал этот пакет.

Адрес 192.168.6.0 будет соответствовать адресу «сети», а  192.168.6.3 будет использован для местного широковещательного сообщения (сообщение будет разослано на все компьютеры подсети - в данном случае на два.). Широковещательные запросы очень часто используются, например, для построения ARP-таблиц.

Особое значение имеет IP-адрес 127.0.0.1 — это адрес локального компьютера. Он используется для тестирования сетевых программ и взаимодействия сетевых процессов. При попытке отправить пакет по этому адресу данные не передаются по сети, а возвращаются протоколам верхних уровней, как только что принятые. При этом образуется как бы «петля». Этот адрес называется loopback. В IP-сети запрещается использовать IP-адреса, которые начинаются со 127. Любой адрес подсети 127.0.0.0 относится к локальному компьютеру, например: 127.0.0.1, 127.0.0.5, 127.77.0.6.

Существует также специальные адреса, которые зарезервированы для несвязанных локальных сетей — это сети, которые используют протокол IP, но не подключены к Интернет. Вот эти адреса:

10.0.0.0 (сеть класса А, маска сети 255.0.0.0). 172.16.0.0...172.31.0.0 (16 сетей класса В, маска каждой сети 255.255.0.0).192.168.0.0...192.168.255.0 (256 сетей класса С, маска каждой сети 255.255.255.0).

Для сопоставления IP адреса MAC адресу адаптера служит протокол ARP. Упрощенный механизм его действия следующий: если запрашивается адрес, принадлежащий текущей сети, то на всю сеть рассылается широковещательный запрос «кто имеет адрес IP?». Владелец адреса отвечает свой МАС-адрес и сохраняется в таблице ARP. Далее пакеты посылаются адресно с указанием конкретного MAC-адреса. Если запрос посылается за пределы домашней сети, то данный запрос пересылается маршрутизатору по умолчанию.

Порт: Номер порта — это номер программы, которая будет обрабатывать переданные данные. Каждой сетевой программе, которая работает по протоколу TCP/IP, сопоставлен свой номер порта. Например, 80 — это порт WWW-сервера, a 53 — это порт системы доменных имен. Порты с 0 по 1023 зарезервированы за определенными службами или приложениями, с 1023 по 65535 – «пользовательские» порты, их использование не регламентируется.

Сокет:  Сокет- во многом аналогичен дескриптору файла и используется для обмена информацией между сетевыми приложениями.

#### Демон: программа, работающая в фоновом режиме. Как правило, выполняет какие-либо системные функции.

Маршрутизация, маршрут (routing,route) Процесс выбора пути для передачи пакетов. Маршрутизация осуществляется на узле TCP-IP в момент отправки пакетов, а затем на IP маршрутизаторе. Настройка таблицы маршрутов в OC LINUX осуществляется командой route.

Маршрутизатор(router) устройство, которое перенаправляет пакеты из одной сети в другую.

Маршрут по умолчанию (default router) Маршрутизатор на который направляются все пакеты адресат которых находится за пределами домашний сети и в таблице маршрутизации про его местоположение  неизвестно.

НАСТРОЙКА ФИЛЬТРОВ ПАКЕТОВ

Firewall. Во все ядра Linux, начиная с 2.0, встроено средство для фильтрации сетевых пакетов. В 2.0 это ipfwadm, в 2.2 - ipchains, а в 2.4 и 2.6 - iptables. Мы будем рассматривать последний вариант, как наиболее современный.

Принцип фильтрации: когда через ядро проходит пакет, он проверяется на совпадение с одним или несколькими правилами. При этом в зависимости от этих правил он может быть пропущен (ACCEPT), отброшен (DROP) или отклонен (REJECT). Кроме того, он может быть отправлен на проверку в следующую цепочку правил. Здесь же можно указать, что факт прохождения пакета, подходящего под определенное правило, должен быть отмечен в syslog. Правила могут включать в себя проверку адреса/порта источника/получателя, протокола, флагов TCP.

Для изменения используемого набора правил используется утилита - iptables . Все правила хранятся в памяти ядра и при перезагрузке сбрасываются. По этой причине  необходимо создать файл конфигурации, из которого правила фильтрации будут считываться при загрузке машины. Обычно это /etc/rc.d/rc.firewall. Это обычный скрипт оболочки, который вызывает /sbin/iptables с определенными параметрами, соответствующими составленным правилам. Поэтому в большинстве дистрибутивов для изменения конфигурации iptables необходимо отредактировать указанный файл и запустить его (этот файл, как правило, автоматически выполняется при загрузке машины). После чего можно посмотреть обновленную таблицу правил командой iptables -L.

Изначально существуют 3 цепочки, через которые пакеты входят на фильтрацию. INPUT - для входящих пакетов, OUTPUT для исходящих и FORWARD для проходящих через данную машину к другой. По мере движения пакета по цепочке выполняется сравнение с критериями и по результатам сравнения принимается решение о действии. Часть пакетов отбрасывается (на разных этапах по разным причинам), часть (опять же лишь подходящие под определенные правила) успешно выходит из фильтра. Оставшиеся (не подошедшие ни под одно правило) следуют действию по умолчанию для этой цепочки. Обычно таким действием делают DROP или REJECT, чтобы пропускать лишь пакеты, подошедшие под вполне определенные правила. В отличие от действия DROP в случае REJECT отправителю отсылается ICMP пакет с сообщением об ошибке. Это создает дополнительный трафик, но в соответствующих случаях приводит к тому, что отправитель перестает посылать нам пакеты (DROP выглядит для отправителя как таймаут, т.е. пакеты просто уходят и не приходит никакого подтверждения, а при REJECT он может посчитать, что наш компьютер недоступен или не существует).

Формат командной строки утилиты iptables:

iptables [-t table] command [match] [target/jump]

- Каждая строка, которую вы вставляете в ту или иную цепочку, должна содержать отдельное правило.

- Нигде не утверждается, что описание действия (target/jump) должно стоять последним в строке, мы, однако, будем придерживаться именно такой нотации для удобочитаемости.

- то по умолчанию предполагается использование таблицы filter , иначе требуется указать имя таблицы [-t ]

- за именем таблицы, должна стоять команда. Если спецификатора таблицы нет, то команда всегда должна стоять первой. Команда определяет действие iptables, например: вставить правило, или добавить правило в конец цепочки, или удалить правило и т.п.

- match задает критерии проверки.

- target указывает действие, которое должно быть выполнено при условии выполнения критериев в правиле

  - Шифрование и электронные подписи.

Метод шифровки/дешифровки называют шифром (cipher). Некоторые алгоритмы шифрования основаны на том, что сам метод шифрования (алгоритм) является секретным. Ныне такие методы представляют лишь исторический интерес и не имеют практического значения. Все современные алгоритмы используют ключ для управления шифровкой и дешифровкой; сообщение может быть успешно дешифровано только если известен ключ. Ключ, используемый для дешифровки может не совпадать с ключом, используемым для шифрования.

Алгоритмы с использованием ключа делятся на два класса: симметричные (или алгоритмы секретным ключом) и асиметричные (или алгоритмы с открытым ключом). Разница в том, что симметричные алгоритмы используют один и тот же ключ для шифрования и для дешифрования (или же ключ для дешифровки просто вычисляется по ключу шифровки). В то время как асимметричные алгоритмы используют разные ключи, и ключ для дешифровки не может быть вычислен по ключу шифровки.

Смметричные алгоритмы подразделяют на потоковые шифры и блочные шифры. Потоковые позволяют шифровать информацию побитово, в то время как блочные работают с некоторым набором бит данных (обычно размер блока составляет 64 бита) и шифруют этот набор как единое целое.

Ассиметричные шифры (также именуемые алгоритмами с открытым ключом, или --- в более общем плане --- криптографией с открытым ключом) допускают, чтобы открытый ключ был доступн всем (скажем, опубликован в газете). Это позволяет любому зашифровать сообщение. Однако расшифровать это сообщение сможет только нужный человек (тот, кто владеет ключом дешифровки). Ключ для шифрования называют открытым ключом, а ключ для дешифрования - закрытым ключом или секретным ключом.

Современные алгоритмы шифровки/дешифровки достаточно сложны и их невозможно проводить вручную. Настоящие криптографические алгоритмы разработаны для использования компьютерами или специальными аппаратными устройствами. В большинстве приложений криптография производится программным обеспечением и имеется множество доступных криптографических пакетов.

Цифровые подписи

Некоторые из асимметричных алгоритмов могут использоваться для генерирования цифровой подписи. Цифровой подписью называют блок данных, сгенерированный с использованием некоторого секретного ключа. При этом с помощью открытого ключа можно проверить, что данные были действительно сгенерированы с помощью этого секретного ключа. Алгоритм генерации цифровой подписи должен обеспечивать, чтобы было невозможно без секретного ключа создать подпись, которая при проверке окажется правильной.

Цифровые подписи используются для того, чтобы подтвердить, что сообщение пришло действительно от данного отправителя (в предположении, что лишь отправитель обладает секретным ключом, соответствующим его открытому ключу). Также подписи используются для проставления штампа времени (timestamp) на документах: сторона, которой мы доверяем, подписывает документ со штампом времени с помошью своего секретного ключа и, таким образом, подтверждает, что документ уже существовал в момент, объявленный в штампе времени.

Цифровые подписи также можно использовать для удостоверения (сертификации --- to certify) того, что документ принадлежит определенному лицу. Это делается так: открытый ключ и информация о том, кому он принадлежит подписываются стороной, которой доверяем. При этом доверять подписывающей стороне мы можем на основании того, что ее ключ был подписан третьей стороной. Таким образом возникает иерархия доверия. Очевидно, что некоторый ключ должен быть корнем иерархии (то есть ему мы доверяем не потому, что он кем-то подписан, а потому, что мы верим a-priori, что ему можно доверять). В централизованной инфраструктуре ключей имеется очень небольшое количество корневых ключей сети (например, облеченные полномочиями государственные агенства; их также называют сертификационными агенствами --- certification authorities). В распределенной инфраструктуре нет необходимости иметь универсальные для всех корневые ключи, и каждая из сторон может доверять своему набору корневых ключей (скажем своему собственному ключу и ключам, ею подписанным). Эта концепция носит название сети доверия (web of trust) и реализована, например, в PGP.

Gnupg

GnuPG (GNU Privacy Guard, «Страж безопасности GNU», или просто GPG) – это открытый эквивалент PGP (Pretty Good Privacy), известной и широкоиспользуемой программы для Windows, DOS и других операционных систем. Он распространяется в открытых исходниках и имеет те же самые функции, что и PGP, основанные на стандарте OpenPGP. У GnuPG есть несколько применений – он может использоваться либо для шифрования писем и файлов, либо для их цифровой подписи. Первый вариант применения GnuPG – шифрование писем и файлов на вашем жестком диске – очевиден, и он обычно применяется для защиты секретных сообщений или документов. Цифровая подпись информации необходима для сохранения целостности сообщений и файлов, особенно при передаче их через незащищенный канал. Она гарантирует, что: 1) Письмо было отправлено именно этим человеком, и 2) Что информация по пути не была изменена.

Gpg – консольная программа, однако известно множество оконных оболочек, делающих работу с ней еще проще. GPG основан на принципе открытых ключей (Public Key Infrastructure) – то есть, существуют 2 ключа: закрытый ключ используется для подписи и шифрования, а открытый ключ – для расшифровки и проверки правильности подписи.

- Методические указания.

  - Пред выполнением любых операций с сетью необходимо активизровать сетевой интерфейс командой ifconfig.

  - Для операций с маршрутами и сетевыми интерфейсами необходим пароль администратора. Будьте осторожны, права администратора позволяют неосторожными действиями разрушить систему.

  - Все файлы и Shell script необходимо создавать в каталоге /home/user/ГРБР  (ГР-номер группы, БР-бригада).

- Порядок выполнения работы.

  - Ознакомиться с командой манипуляции сетевыми интерфейсами ifconfig.

  - Активировать сетевой интерфейс с адресом согласно варианту задания.

  - Активировать логический интерфейс (ifconfig eth0:1) с адресом согласно варианту задания

  - Изучить команду настройки таблицы маршрутов route, настроить таблицу маршрутов согласно варианту заданий .

  - Изучить команду протоколирования потока данных через сетевой интерфейс tcpdump (tcpdump –i интерфейс).

  - Изучить команду пакетного локатора ping. Выполнить ping между этими двумя интерфейсами (ping адрес)

  - Сохранить в файл dump.rep  поток данных через сетевой интерфейс при выполнении команды ping.

  - Выполнить ping маршрутизатора по умолчанию, результат сохранить в файле gateping.rep

  - Вывести таблицу ARP. Удалить все записи из таблицы ARP. Выполнить ping маршрутизаторов, соседних компьютеров. Вывести таблицу ARP. Сохранить таблицу ARP в файле arp.rep

  - Изучить команду трассировки  traceroute. Сохранить путь пакета до адреса до хоста, указанного в варианте заданий в файле trace.dmp .

  - Создать таблицу фильтрации согласно варианту задания.

Шифрование и электронные подписи

  - Создать пару ключей (публичный и секретный) для каждого из членов бригады. Вывести отпечатки (fingerprint) ключей.

Импортировать 2 публичных ключа преподавателя (ключи и электронные подписи на дискете преподавателя)

  - Проверить отпечаток ключей, удалить неверный ключ.

  - Подписать верный ключ преподавателя ключами членов вашей бригады.

  - Создать файл с текстом, содержащим информацию о номере группы, номере бригады, фамилиях и инициалах членов бригады. Зашифровать его при помощи публичного ключа преподавателя. Подписать цифровой подписью одного из членов бригады, предоставить на проверку преподавателю.

  - Проверить файлы с цифровой подписью (согласно варианту задания), выяснить: в каких файлах цифровая подпись нарушена.

- Варианты заданий.

Вариант 1

eth0:  192.168.1.61,  выделен в подсети на 256 адресов.

Eth0:1 192.168.6.71 выделен в подсети на 128 адресов.

Маршрутизатор по умолчанию: 192.168.1.1

|  | Входящие | Исходящие | Транзитные |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрешить | - http(80) - domain - ftp,ftp-data - icmp | - http(80) - domain - ftp,ftp-data - icmp |  |
| Запретить | - icmp c 192.168.1.2 - c портов 20,21 192.168.1.2 | - tcp 365 - udp 334 |  |
| По умолчанию | запретить | разрешить | запретить |
| Счетчик- входящие icmp |  |  |  |

Вариант 2

eth0:  192.168.1.62,  выделен в подсети на 128 адресов.

Eth0:1 192.168.6.72 выделен в подсети на 32 адреса.

|  | Входящие | Исходящие | Транзитные |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрешить | - http(80) - domain - smpt - ftp,ftp-data - icmp | - http(80) - domain - smpt - icmp |  |
| Запретить | - icmp c 192.168.1.7 - c портов 17:30 192.168.1.2 | - tcp 3682 - udp 16825 |  |
| По умолчанию | запретить | разрешить | запретить |
| Счетчик- исходящие icmp |  |  |  |

Вариант 3

eth0:  192.168.1.63,  выделен в подсети на 256 адресов.

Eth0:1 192.168.6.75 выделен в подсети на 64 адреса.

Маршрутизатор по умолчанию: 192.168.1.1

|  | Входящие | Исходящие | Транзитные |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрешить | - http(80) - domain - pop3 - smtp - icmp - ftp,ftp-data - порты 2048:65535 | - http(80) - domain - smpt - pop3 - icmp |  |
| Запретить | - icmp c 192.168.1.7 - c портов 17:30 192.168.1.2 | - tcp 3682 - udp 16825 |  |
| По умолчанию | запретить | разрешить | запретить |
| Счетчик- входящие icmp c адреса 192.168.1.1 |  |  |  |

Вариант 4

eth0:  192.168.1.64,  выделен в подсети на 256 адресов.

Eth0:1 192.168.1.76 выделен в подсети на 64 адреса.

Маршрутизатор по умолчанию: 192.168.1.1

|  | Входящие | Исходящие | Транзитные |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрешить | - ftp,ftp-data - domain - pop3 - smtp - icmp - порты 2048:65535 | - ftp,ftp-data - smpt - pop3 - icmp - порты 2048:65535 |  |
| Запретить | - icmp c 192.168.1.23 - tcp на наш хост к портам 3312,2234 | - tcp 368:774 - udp 334:1658 |  |
| По умолчанию | запретить | запретить | разрешить |
| Счетчик- icmp, исходящие на 192.168.1.1 |  |  |  |

Вариант 5

eth0:  192.168.1.65,  выделен в подсети на 128 адресов.

Eth0:1 192.168.1.77 выделен в подсети на 64 адреса.

Маршрутизатор по умолчанию: 192.168.1.1

|  | Входящие | Исходящие | Транзитные |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрешить | - telnet - domain - ntp - smtp - icmp - ftp,ftp-data - 1024:65535 | - telnet - domain - ntp - smtp - icmp - 1024:65535 |  |
| Запретить | - icmp c 192.168.1.15/30 - udp на наш хост к портам 1456,3333 | - tcp 368:774 - udp 334:1658 |  |
| По умолчанию | запретить | запретить | запретить |
| Счетчик- входящие UDP |  |  |  |

Вариант 6

eth0:  192.168.1.68,  выделен в подсети на 128 адресов.

Eth0:1 192.168.6.78 выделен в подсети на 128 адреса.

Маршрутизатор по умолчанию: 192.168.1.1

|  | Входящие | Исходящие | Транзитные |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрешить | - ssh - domain - ftp,ftp-data - smtp - icmp - 1024:65535 | - Ssh - domain - ftp,ftp-data - smtp - icmp - 1024:65535 |  |
| Запретить | - icmp c 192.168.1.15/30 - udp на наш хост к портам 1456,3333 | - tcp 368:774 - udp 334:1658 |  |
| По умолчанию | запретить | запретить | разрешить |
| Счетчик - исходящие UDP |  |  |  |

Вариант 7

eth0:  192.168.1.69,  выделен в подсети на 128 адресов.

Eth0:1 192.168.6.79 выделен в подсети на 256 адреса.

Маршрутизатор по умолчанию: 192.168.1.1

|  | Входящие | Исходящие | Транзитные |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрешить | - ssh - domain - ftp,ftp-data - smtp - icmp - 2048:65535 | - Ssh - domain - ftp,ftp-data - smtp - icmp - 2048:65535 |  |
| Запретить | - Pop3 c 192.168.1.15/30 - tcp на наш хост к портам 456,3128 | - tcp 222:774 - udp 655:1658 |  |
| По умолчанию | запретить | запретить | разрешить |
| Счетчик - исходящие smtp |  |  |  |

- Содержание отчета.

  - Цель работы.

  - Вариант задания.

  - Имена, размер, путь время модификации файлов согласно пп.6.8.9.10 (ls -l)

  - Текст  файла rc.firewall, согласно пп. 1.1 .

  - «Отпечатки» (fingerprint) каждого из ключей членов бригады

  - Отпечаток верного ключа преподавателя.

  - Цепочку сети доверия (пп. 4.14)

  - Имя, путь, размер файлов (исходного и зашифрованного) согласно п.п.4.1

  - Выводы.

- Контрольные вопросы.

  - Укажите классы следующих адресов: 131.107.2.89 ;  3.3.57.0  ; 200.200.5.2  ; 191.107.2.10.

  - В сетях каких классов IP адресов более 1000 узлов?

  - В сетях каких классов IP адресов только 254 узла?

  - Определите какие IP адреса не могут быть назначены узлам, объясните почему.:131.107.256.80  ; 0.127.31.20 ; 192.168.6.5 ; 10.10.10.0 ; 1.1.1.1 ; 212.20.14.32 ;

  - Что такое маршрут по умолчанию?

  - Что такое интерфейс внутренней связи, какой адрес ему обычно назначают?

  - Расскажите про команду route.

  - Объясните назначение команды ping.

  - Объясните назначение команды ifconfig.

  - Объясните назначение команды tcpdump.

  - Объясните назначение команды netstat .

  - Объясните назначение команды traceroute.

Приложение. Справочник команд

Сетевые команды

ifconfig [interface] [address] [netmask mask] [up / down] – активизирует/деактивизирует интерфейс.

[interface] – сетевой интерфейс. Имя устройства «сетевая карта» ethN, где N- порядковый номер (нумерация с 0).  На одном физическом интерфейсе (сетевой карте) можно активизировать несколько IP адресов. В этом случае имя интерфейса имеет вид eth0:1, eth0:2  и.т.д.

[adderss] – назначаемый IP  адрес, например 192.168.6.1

[netmask mask] – маска адреса, например netmask 255.255.255.0

[up/down] – активировать/деактивировать сетевой интерфейс.

ifconfig eth0:0 192.168.6.5 netmask 255.255.255.0 up

route - манипулирует таблицей маршрутов.

route [add / del] [-net / -host / default] target [netmask Nm]  [gw router]

[add / del]  добавить / удалить

[-net / -host / default] маршрут к сети / хосту / по умолчанию

[Target] – пункт назначения

[Netmask Nm] – сетевая маска

[gw router] – маршрутизатор

Вызов без параметров выводит текущую таблицу маршрутов.

route add –net 192.168.6.0 netmask 255.255.255.0  gw 192.168.1.1

arp – манипулирует кэшем arp.

Вывести таблицу, не разбирая имен:  arp –an

Добавить запись: arp –s [host] [hwaddr]

Удалить запись: arp –d host

arp –an

tcpdump – протоколирует трафик в сети

tcpdump [- c N] –i интерфейс

[-c N] – получить N  пакетов и выйти

-i интерфейс – имя интерфейса –i eth0

tcpdump –c 10  -i eth0:1

netstat  - предоставляет информацию о сетях, сокетах портах.

netstat –r – выводит таблицу маршрутов

netstat –i  - информация о интерфейсах

флаг –n позволяет распечатывать адреса хостов, а не имена.

подробнее смотрите в маn и info

traceroute – трассировка маршрута. Позволяет отследить маршрут движения IP пакетов  от одного хоста к другому.

traceroute [-n] назначение

[-n] – требует распечатывать IP адреса вместо имен

назначение – IP-адрес, к которому исследуется маршрут.

traceroute –i eth0

Ping – пакетный локатор. Посылает эхо-запрос, на этот эхо-запрос адресат создает эхо-отклик. Таким образом, проверяется доступность адресата и выполняется хронометраж.

ping [-c N] назначение

[-c N] посылать N эхо-запросов

Назначение – IP-адрес

ping –c 5 192.168.6.100

iptables

iptables [ключи] [-t table] command [match] [target/jump]

-t table – задает таблицу (см. таблицу 1)

Таблица 1 Типы таблиц firewall

| Таблица | Назначение | цепочки |
| --- | --- | --- |
| nat | Network Adderss Translation | PREROUTING POSTROUTING |
| mangle | Изменяет заголовки пакетов | 1. PREROUTING, POSTROUTING 2.INPUT,OUTPUT, FORWARD |
| filter | Фильтрация пакетов | INPUT,OUTPUT, FORWARD |

command – команда (см. таблица 3)

Таблица 2 Команды

| команда | пример | действие |
| --- | --- | --- |
| -L, --list | iptables -L INPUT | Вывод всех правил |
| -A, --append | iptables -A INPUT | Добавляет новое правило в цепочку |
| -D, --delete | iptables -D INPUT --dport 80 -j DROP; iptables -D INPUT 1 | Удаление правила из цепочки |
| -R, --replace | iptables -R INPUT 1 -s 192.168.0.1 -j DROP | заменяет одно правило другим |
| -I, --insert | iptables -I INPUT 1 --dport 80 -j ACCEPT | Вставляет новое правило в цепочку. Номер-перед чем вставлять |
| -F, --flush | iptables -F INPUT | Сброс правил (если без указания цепочки - действует на все) |
| -Z, --zero | iptables -Z INPUT | Обнуление всех счетчиков в заданной цепочке |
| -N, --new-chain | iptables -N allowed | Создается новая цепочка с заданным именем в заданной таблице |
| -P, --policy | iptables -P INPUT DROP | Определяет политику по умолчанию для заданной цепочки. DROP, ACCEPT и REJECT. |
| -E, --rename-chain | iptables -E allowed disallowed | выполняет переименование пользовательской цепочки |

ключи

Таблица 3 Ключи

| Ключ | к команде | действие |
| --- | --- | --- |
| --v, --verbose | --list, --append, --insert, --delete, --replace | Повышает информативность вывода |
| -x, --exact | --list | Выводятся точные значения (без округления) |
| -n, --numeric | --list | Запрещает DNS разбор |
| --line-numbers | --list | Выводит line numbers |

match – критерий

Таблица 4 Критерии проверки

| Критерий | -p, --protocol |
| --- | --- |
| Пример | iptables -A INPUT -p tcp |
| Описание | Указывает тип протокола. tcp,udp,icmp,all. Логическая инверсия ‘!’ |
| Критерий | -s, --src, --source |
| Пример | iptables -A INPUT -s !192.168.1.1/24 |
| Описание | IP-адрес(а) источника пакета. |
| Критерий | -d, --dst, --destination |
| Пример | iptables -A INPUT -d 192.168.1.1 |
| Описание | IP-адрес(а) получателя. |
| Критерий | -p, --protocol |
| Пример | iptables -A INPUT -p tcp |
| Описание | Указывает тип протокола. tcp,udp,icmp,all. Логическая инверсия ‘!’ |
| Критерий | -s, --src, --source |
| Пример | iptables -A INPUT -s !192.168.1.1/24 |
| Описание | IP-адрес(а) источника пакета. |
| Критерий | -d, --dst, --destination |
| Пример | iptables -A INPUT -d 192.168.1.1 |
| Описание | IP-адрес(а) получателя. |
| Критерий | -i, --in-interface |
| Пример | iptables -A INPUT -i eth0 |
| Описание | Интерфейс, с которого был получен пакет. Допускается только в цепочках INPUT, FORWARD и PREROUTING,. Если имя интерфейса завершается символом +, то критерий задает все интерфейсы, начинающиеся с заданной строки, например -i PPP+ обозначает любой PPP интерфейс, а запись -i ! eth+ -- любой интерфейс, кроме любого eth. |
| Критерий | -o, --out-interface |
| Пример | iptables -A FORWARD -o eth0 |
| Описание | Задает имя выходного интерфейса. |
| Критерий | -f, --fragment |
| Пример | iptables -A INPUT -f |
| Описание | Правило распространяется на все фрагменты фрагментированного пакета, кроме первого. |
| Критерий | --sport, --source-port |
| Пример | iptables -A INPUT -p tcp --sport 22 |
| Описание | Исходный порт, с которого был отправлен пакет. В качестве параметра может указываться номер порта или название сетевой службы, а также интервал: 22:80 |
| Критерий | --dport, --destination-port |
| Описание | Порт назначения |
| Критерий | iptables -p tcp --syn |
| Описание | Блокирует попытки соединений. |
| Критерий | --tcp-option |
| Пример | iptables -p tcp --tcp-option 16 |
| Описание | Опции пакета |
| Критерий | --sport, --source-port |
| Пример | iptables -A INPUT -p udp --sport 53 |
| Описание | Исходный порт, с которого был отправлен пакет. В качестве параметра может указываться номер порта или название сетевой службы, а также интервал: 22: Инверсия разрешена. |
| Критерий | --dport, --destination-port |
| Описание | Порт назначения |
| Критерий | --icmp-type |
| Пример | iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 8 |
| Описание | Тип сообщения ICMP Тип сообщения ICMP определяется номером или именем. Числовые значения определяются в RFC 792. Чтобы получить список имен ICMP значений выполните команду iptables --protocol icmp --help. |

Действие:

ACCEPT – принять

DROP- сбросить

REJECT – отклонить

LOG – запротоколировать

Gnupg – утилита PGP шифрования и создания электронных подписей

Генерация ключа:

[user@mdk]$ gpg --gen-key

Экспорт ключа:

gpg  -armor --export email@ngs.ru > myopen.asc

Импорт ключа

Открытый ключ может быть добавлен к Вашей связке при помощи команды import:

gpg --import newkey.asc

Проверка отпечатка

Достоверность импортированного ключа должна быть подтверждена при помощи отпечатка:

gpg –fingerprint email@ngs.ru

Экспорт ключа на сервер ключей

Отпечатки ключа проверяются его владельцем.

можно сразу поместить ключ на сервер:

gpg --send-keys --keyserver wwwkeys.pgp.net email@ngs.ru

Подписывание  ключа

gpg --edit-key new@mail.ru (переходит в командный режим)

sign

Посмотреть цепочку подписей:

gpg --list-sigs.

Создание электронной подписи:

gpg --clearsign -a test.file -   создает подпись

Проверка электронной подписи

gpg --verify test.file.asc

Шифрование файла

gpg -ea –r email@ngs.ru test.file  - зашифровать

Дешифрование файла

gpg -d test.file.asc >test.file  расшифровать

Пример rc.firewall с типичным набором правил:

#!/bin/sh

#Все сбросили

iptables -F

iptables -X COUNT

#Правила по умолчаниию

iptables -P INPUT DROP

iptables -P OUTPUT DROP

iptables -P FORWARD DROP

# разрешаем доступ к внутренней петле

iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT

#считаем все входящие пакеты ($$$)

#Создаем цепочку счетчиков

iptables -N COUNT

iptables -A INPUT -i eth0 -j COUNT

# Разрешаем ходить пакетам icmp

iptables -A INPUT -p ICMP -j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -p ICMP -j ACCEPT

#Разрешаем соединения "запрошенные" с нашего компьютера. Избавляет от некоторых видов атак

iptables -A INPUT -p TCP -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p UDP -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

#Разрешаем пользовательские порты

iptables -A OUTPUT -p TCP --sport 32768:65535 -j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -p UDP --sport 32768:65535 -j ACCEPT

#Разрешаем порты SMB для доступа Windows-машин к нашему серверу

# Smb Данныые

iptables -A INPUT -i eth1 -p TCP --dport 137:139 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -i eth1 -p UDP --dport 137:139 -j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -o eth1 -p TCP --sport 137:139 -j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -o eth1 -p UDP --sport 137:139 -j ACCEPT

#Smb служба имен

iptables -A INPUT -i eth1 -p UDP --sport 137 --dport 32768:65535 -j ACCEPT

#Разрешаем видеть нас как ВЕБ-сервер

iptables -A INPUT  -p TCP --dport 80 -j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -p TCP --sport 80 -j ACCEPT

#Разрешаем видеть нас и как FTP -сервер

iptables -A INPUT  -p TCP --dport 20:21 -j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -p TCP --sport 20:21 -j ACCEPT

#Разрешаем изнутри забирать почту по протоколу POP3

#iptables -A INPUT -i eth1 -p TCP --dport 110 -j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -o eth1 -p TCP --sport 110 -j ACCEPT

#Разрешаем обмен почтой по протоколу smtp

iptables -A INPUT -p TCP --dport smtp -j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -p TCP --sport smtp -j ACCEPT

#Разрешаем DNS обмен

iptables -A INPUT -p UDP --dport domain -j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -p UDP --sport domain -j ACCEPT

#Разрешаем доступ изнутри к прокси на порт 8080

iptables -A INPUT -i eth1 -p TCP --dport 8080 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -i eth1 -p UDP --dport 8080 -j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -o eth1 -p TCP --sport 8080 -j ACCEPT

iptables -A OUTPUT -o eth1 -p UDP --sport 8080 -j ACCEPT

#----------------------------------

#Секция счетчиков

iptables -A COUNT   # Сколько всего пакетов

iptables -A COUNT -p icmp # Сколько ICMP пакетов

iptables -A COUNT -p tcp --dport smtp # Сколько напринимали спама по почте

iptables -A COUNT -j RETURN

iptables -L -v -x

ЛИТЕРАТУРА

- У.Ричард Стивенс// Протоколы TCP/IP Практическое руководство.- Спб.: “Невский диалект”- “БХВ-Петербург”,2003-672с

- Костромин В. А.//Самоучитель Linux для пользователя. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003. - 672 с.: ил.

- Колесниченко Д.Н.// Linux сервер своими руками.- СПб.:Наука и Техника,2002.-576с.:ил.

- Кирх Олаф//Lunux для профессионалов. Руководство администратора сети .-Спб: Питер,2000. – 368с.:ил.