Лабораторная работа по курсу «Межсетевые экраны DLINK»

Упражнение  №1. Знакомство с межсетевым экраном DFL-800

- Подключите устройство к компьютеру через один из портов LAN

- Настройте в сетевом окружении вашего компьютера адрес из сети 192.168.1.Х

- Подключитесь к устройству через веб - интерфейс по адресу 192.168.1.1

- Изучите систему вертикальных и горизонтальных меню

- Установите корректную дату и время в устройстве (System->Date and time)

- Добавьте учетную запись «Admin2» (User Authentication->Local User Databases->AdminUsers) с возможностью управлять устройством

- Добавьте учетную запись «View» , не обладающую правами на изменение, но с возможностью просмотра конфигурации устройства

- Настройте функции удаленного управления устройством (HTTP, LAN1)

- Изучите вкладку Interfaces->Ethernet. Установите IP адреса устройства:

  - WAN1 192.168.1.[1-9] (в соответствии с Вашим  номером рабочего места ); Установите маршрут по умолчанию 192.168.1.1, маску сети- 24 бит.

  - WAN2 192.168.2.[1-9] (в соответствии с Вашим  номером рабочего места )

  - DMZ 192.168.0.1

  - LAN 192.168.6.1

Запишите изменения, смените адрес вашего компьютера в сетевом окружении на адрес из сети 192.168.6.Х, войдите в UI управления устройством по новому адресу.

- Установите настройки DNS

- Посмотрите протокол событий в STATUS->Log Status

- Выгрузите настройку устройства к себе на локальный компьютер (Maintenance и выберите в выпадающем меню Backup).

Упражнение №2. Настройка логических объектов (Adders book) и базовой маршрутизации

Подготовим объекты для настройки устройства:

- Создайте папку в Address book “my_settings”

- Создайте папку в Address book “EMPTY”

- Удалите папку «EMPTY» (InterfaceAddresses-> правой кнопкой - откроется меню-удалить)

- Создайте запись “default_router” c ip 192.168.1.1

- Создайте запись «primary_dns» с ip __________________

- Создайте запись «secondary_dns» c ip __________________

- Создайте запись «ALL_INET» c ip 0.0.0.0/0

- Coздайте запись “nstu.ru” с ip

Настроим клиента DNS

- Зададим основной сервер во вкладке DNS

- Зададим резервный сервер во вкладке DNS

Настроим базовую маршрутизацию

- Настроим основной маршрут для интерфейса WAN1 - default_router

- Примените изменения

- Выгрузите конфигурацию на Ваш компьютер. Эта конфигурация будет начальной для дальнейшей работы, если Вы будете вынуждены откатиться к заводской конфигурации.

Соберите конфигурацию как на рисунке:

Ваш компьютер

DFL-800

LAN

WAN1

Стойка

WAN2

DMZ

Рис 1. Схема подключения

- Выполните пинг DNS сервера при помощи вкладки TOOL-PING

Упражнение №4. Создание правил фильтрации на основе адресов и протоколов в режиме NAT

- Удалите все записи из Rules->IP-Rules->Lan_to_wan

- Создайте запись для NAT с адресов интерфейса LAN1 -> WAN1 по протоколу SMTP с policy ALLOW . Сохраните изменения. Проверьте Ping c Вашего компьютера во внешнюю сеть

- Создайте запись,разрешающую Ping на внешний интерфейс (destination - core)

- Создайте запись для NAT с адресов интерфейса LAN1 -> WAN1 по протоколу http c защитой от SYN-FLOOD с policy ALLOW .

- Создайте запись для NAT с адресов интерфейса LAN1 -> WAN1 по протоколу DNS-all с policy ALLOW . Сохраните изменения. Проверьте доступность сервера www.nstu.ru с Вашего компьютера.

- Установите scheduling  с временем, соответствующим текущему. Сохраните изменения. Проверьте доступность сервера dlink.cs.nstu.ru с Вашего компьютера.

- Установите scheduling  с временем, не соответствующим текущему. Сохраните изменения. Проверьте доступность сервера dlink.cs.nstu.ru с Вашего компьютера.

- Измените запись, разрешающую доступ http наружу, на policy DROP. Сохраните изменения. Проверьте доступность dlink.cs.nstu.ru .

- Выгрузите конфигурацию устройства на Ваш компьютер (она понадобится в лр№9).

Упражнение №5. Настройка аутентификации пользователей.

Задача: настроить NAT пользователей в сеть Интернет, разрешаемый после аутентификации в системе.

- Постройте структуру сети как на рис 1.

- Создайте группу пользователей в локальной базе данных, куда будут добавлены аккаунты.

- Создайте аккаунт пользователя (User_Autentification).

- Измените порт UI на 82 для исключения конфликтов(Remote_managment -> Advanced -> WebUIPort).

- Настраиваем User_Autentification_rules

- Создаем объект «группа адресов», которые потребуют аутентификацию (сети LAN 192.168.6.X)

- Создаем правило NAT для «группы адресов»

- Сохраняем изменения

- Выполняем аутентификацию в системе (на внутренний адрес устройства)

- Проверяем доступность http сервера 217.71.139.77 (dlink.cs.nstu.ru)

Содержание отчета

Титульный лист

Схемы подключений с указанием IP адресов, номеров розеток и IP-адресов.

Имена, размеры, атрибуты файлов конфигурации устройства.

Выводы.